# HC A17首件检验规范

文档编号：HC-QC-A17-001

版本：1.0

生效日期：2026-10-01

状态：现行

适用范围：HC-A17的OP-20首件检验

# 1 检验范围

适用于HC-A17的OP-20首件检验，须按指导书要求逐件完成全部必检项目。

| 项目 | 标准 | 工具 | 条件或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 19.95至20.05 mm，包含上下限 | MIC-025 | 记录每件原始读数 |
| 孔深 | 12.00至12.10 mm，包含上下限 | CAL-150 | 清洁孔内切屑后测量 |
| 外观 | 无可见毛刺和碰伤 | 目视 | 全部首件逐件检查 |
| 记录与签署 | 工单、批次、量具编号及质量人员签署齐全 | 检验记录 | 缺项时不得确认首件通过 |

# 2 原始记录

外径和孔深是两个独立检查项目，不得混用上下限。零读数也必须记录。外观合格不能替代尺寸检查，尺寸合格不能替代质量签署。